| Arbeitsbereich, Arbeitsplatz, Tätigkeit |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich........................................... |  | Tätigkeit........................................... |
| Arbeitsplatz........................................... |  |
| Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| weigoman pure |  |  |  |
| enthält: Propan-1-ol; Propan-2-ol |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |  |  |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |  |  |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |  |  |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
| Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen |  |  |  |
| Bei der Arbeit nicht rauchen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. |  |  |  |
| Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz. Aerosolbildung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. |  |  |  |
| Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhütung einer Exposition |  |  |  |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Hitze- und Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. |  |  |  |
| Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |  |  |  |
| Persönliche Schutzausrüstungen |  |  |  |
| Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz. Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen. |  |  |  |
| Handschutz: Schutzhandschuhe |  |  |  |
| Körperschutz: Chemieübliche Arbeitskleidung. |  |  |  |
| Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
| Unfalltelefon / Alarmpläne im Betrieb: |  |  |  |
| Geeignete Löschmittel: Löschpulver, Schaum, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl |  |  |  |
| Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl |  |  |  |
| Zündquellen fernhalten. Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden. |  |  |  |
| Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. |  |  |  |
| Reste mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Die mit dem aufgenommenen Stoff gefüllten Behälter sind ausreichend zu kennzeichnen. Vorschriftsmäßig beseitigen. |  |  |  |
| Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen. |  |  |  |
| Erste Hilfe |  |  |  |
| Ersthelfer: |  |  |  |
| Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. |  |  |  |
| Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. |  |  |  |
| Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen. Sofort ärztlichen Rat einholen. |  |  |  |
| Nach Augenkontakt: Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.). Sofort ärztlichen Rat einholen. |  |  |  |
| Nach Hautkontakt: Sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Sofort ärztlichen Rat einholen. |  |  |  |
| Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen und Sicherheitsdatenblatt vorlegen. |  |  |  |
| Notrufnummer |  |  |  |
| Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
| Datum / Unterschrift Arbeitgeber: (Graue Felder sind durch den Arbeitgeber zu ergänzen!) |  |  |  |
| Die Betriebsanweisung ist ein Vorschlag, der im Einzelfall redaktionell zu überarbeiten ist. |  |  |  |